# Le protocole I²C (Inter-Integrated Circuit)

Niveau : 1ère STI2D

## 1️. Qu’est-ce que le protocole I²C ?

Le protocole I²C est un protocole de communication série utilisé pour faire communiquer :

- un microcontrôleur (Arduino, ESP, micro:bit…)

- avec des composants électroniques (capteurs, écrans, mémoires…)

Il a été conçu pour :

- être simple

- utiliser peu de fils

- permettre la communication entre plusieurs composants

## 2. À quoi sert I²C en STI2D ?

On utilise I²C pour :

- lire un capteur de température

- commander un écran LCD

- dialoguer avec une mémoire

- connecter plusieurs modules sur la même carte

Très utilisé en systèmes embarqués et en objets connectés

## 3️. Les fils du bus I²C

Le bus I²C utilise 2 fils de communication :

| Nom | Rôle |
| --- | --- |
| SDA | Données (Data) |
| SCL | Horloge (Clock) |

l’alimentation :

- VCC (5 V ou 3,3 V)

- GND

Tous les composants sont connectés en parallèle sur ces 2 fils.

Exemple :

## 4️. Principe Maître / Esclave

En I²C :

- il y a 1 maître (souvent le microcontrôleur)

- et 1 ou plusieurs esclaves (capteurs, écrans…)

### Rôles :

- Maître :

  - génère l’horloge (SCL)

  - décide quand communiquer

- Esclave :

  - répond seulement s’il est appelé

## 5️. L’adresse I²C

Chaque esclave possède une adresse unique (généralement sur 7 bits).

Exemples :

- 0x27 → écran LCD

- 0x68 → capteur MPU6050

Le maître envoie l’adresse pour choisir avec qui il veut parler.

## 6️. Déroulement d’une communication I²C

### Étapes simples :

- START → début de communication

- Adresse de l’esclave envoyée

- Lecture (Read) ou Écriture (Write)

- Échange de données

- STOP → fin de communication

Tout est synchronisé par l’horloge SCL

## 7️. Exemple concret (Arduino)

#include <Wire.h>

void setup() {

Wire.begin();        // Démarrage du bus I²C

}

void loop() {

Wire.beginTransmission(0x27); // Adresse de l’esclave

Wire.write(0x01);             // Envoi d’une donnée

Wire.endTransmission();       // Fin

delay(1000);

}

Arduino = maître
composant à l’adresse 0x27 = esclave

## 8️. Avantages et inconvénients

### Avantages

- Peu de fils (2 seulement)

- Plusieurs composants sur le même bus

- Facile à utiliser

### Inconvénients

- Distance courte

- Vitesse limitée

- Un seul maître (dans la plupart des cas)

## 9️. Comparaison avec d’autres protocoles

| Protocole | Fils | Vitesse | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| I²C | 2 | Moyenne | Capteurs |
| SPI | 4 | Rapide | Écrans |
| UART | 2 | Simple | Série |

## 10. À retenir (essentiel pour le contrôle)

✔ I²C = protocole de communication
✔ 2 fils : SDA et SCL
✔ Communication maître / esclaves
✔ Chaque esclave a une adresse
✔ Très utilisé en systèmes embarqués