COURS LIAISON SPI

## La liaison SPI (Serial Peripheral Interface)

### 1. Définition

La liaison SPI est un protocole de communication série synchronisée utilisé pour faire communiquer un microcontrôleur avec des périphériques (capteurs, mémoires, afficheurs…).

- Série : les données sont transmises bit par bit.

- Synchronisée : les données sont transmises en utilisant un signal d’horloge partagé entre l’émetteur et le récepteur.

### 2. Principe de fonctionnement

Le SPI fonctionne avec 4 fils principaux :

| Nom | Rôle |
| --- | --- |
| MOSI (Master Out Slave In) | Ligne de données envoyées du maître vers l’esclave |
| MISO (Master In Slave Out) | Ligne de données envoyées de l’esclave vers le maître |
| SCK (Serial Clock) | Horloge fournie par le maître pour synchroniser la transmission |
| SS / CS (Slave Select / Chip Select) | Permet de sélectionner l’esclave avec lequel communiquer |

- Maître : généralement le microcontrôleur.

- Esclave : le périphérique (capteur, mémoire, écran…).

### 3. Transmission des données

- Les données sont échangées octet par octet.

- Chaque bit est transmis à chaque front d’horloge (montant ou descendant selon le périphérique).

- La sélection de l’esclave se fait via CS : lorsqu’elle est active (0), l’esclave communique.

### 4. Caractéristiques

- Communication rapide et bidirectionnelle.

- Idéal pour les communications courtes distances sur le même circuit.

- Supporte plusieurs esclaves avec un fil CS par esclave.

### 5. Schéma de principe

Maître

--------

|        |

|  MOSI  |-----> Esclave 1

|  MISO  |<----- Esclave 1

|  SCK   |-----> Esclave 1

|  CS1   |-----> Esclave 1

|  CS2   |-----> Esclave 2

--------

### 6. Avantages et limites

Avantages :

- Très rapide.

- Communication simultanée (full-duplex : envoi et réception en même temps).

Limites :

- Nécessite plus de fils que l’I²C.

- Portée limitée (proche du circuit imprimé).

Chronogramme