## TP4 : Envoi des données vers ThingSpeak

### Objectifs :

- Connecter l’ESP32 à un réseau Wi-Fi.

- Envoyer les données du capteur BME280 sur la plateforme ThingSpeak.

- Visualiser les données à distance via le site web de ThingSpeak.

### Matériel nécessaire :

- Carte ESP32

- Capteur BME280 (I2C)

- Connexion Wi-Fi

- Accès à ThingSpeak (compte gratuit)

### 1. Créer un compte ThingSpeak et configurer un canal

- Va sur https://thingspeak.com/.

- Si tu n'as pas encore de compte, crée-en un.

- Une fois connecté, clique sur Channels puis sur New Channel.

- Remplis les informations du canal, en donnant un nom et en définissant les champs pour les données :

  - Field 1 : Température

  - Field 2 : Humidité

  - Field 3 : Pression

- Clique sur Save Channel pour enregistrer ton canal.

- Note le Channel ID et la Write API Key, qui te seront nécessaires pour envoyer les données à ThingSpeak.

### 2. Code pour envoyer les données sur ThingSpeak

Le code suivant te permet de connecter ton ESP32 à un réseau Wi-Fi et d'envoyer les données du capteur BME280 sur ThingSpeak.

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

// Remplacer par tes informations Wi-Fi

const char* ssid = "ton_SSID";

const char* password = "ton_Mot_de_Passe";

// URL de ThingSpeak API (replace avec ton Channel ID et Write API Key)

String server = "http://api.thingspeak.com/update";

String apiKey = "ta_clé_api_ici"; // Remplace par ta Write API Key

String url = server + "?api_key=" + apiKey + "&field1=0&field2=0&field3=0";

// Créer des objets pour le capteur et Wi-Fi

Adafruit_BME280 bme;

void setup() {

// Initialiser la communication série

Serial.begin(115200);

// Initialiser la connexion Wi-Fi

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connexion au réseau Wi-Fi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Connecté !");

// Initialiser le capteur BME280

if (!bme.begin(0x76)) {

Serial.println("Échec de la connexion au capteur BME280 !");

while (1);

}

}

void loop() {

// Lire les données du BME280

float temperature = bme.readTemperature();

float humidity = bme.readHumidity();

float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;  // Conversion en hPa

// Afficher les données sur le moniteur série

Serial.print("Température = ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humidité = ");

Serial.print(humidity);

Serial.println(" %");

Serial.print("Pression = ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

// Créer l'URL pour envoyer les données à ThingSpeak

String sendData = server + "?api_key=" + apiKey + "&field1=" + String(temperature) + "&field2=" + String(humidity) + "&field3=" + String(pressure);

// Envoyer les données via HTTP POST

HTTPClient http;

http.begin(sendData);  // Commencer la requête HTTP

int httpCode = http.GET();  // Envoyer la requête GET

if (httpCode > 0) {

Serial.print("Réponse de ThingSpeak: ");

Serial.println(httpCode);

} else {

Serial.println("Erreur de communication avec ThingSpeak");

}

http.end();  // Terminer la connexion HTTP

delay(20000);  // Attendre 20 secondes avant d'envoyer de nouvelles données

}

### Explication du code :

- Wi-Fi :

  - On connecte l'ESP32 à un réseau Wi-Fi avec WiFi.begin(ssid, password).

  - L’ESP32 attend que la connexion soit établie avant de continuer.

- Lecture des données :

  - Le capteur BME280 est utilisé pour récupérer la température, l'humidité et la pression de l'environnement.

- Envoi des données vers ThingSpeak :

  - L'ESP32 crée une URL contenant les valeurs des champs (Température, Humidité, Pression) et la Write API Key de ton canal ThingSpeak.

  - On utilise la bibliothèque HTTPClient pour envoyer une requête HTTP GET vers ThingSpeak.

- Délai d’envoi :

  - Après chaque envoi, le programme attend 20 secondes avant de renvoyer de nouvelles données à ThingSpeak (delay(20000)).

### 3. Vérification des données sur ThingSpeak

- Après avoir téléversé le code sur ton ESP32, ouvre le Moniteur Série de l'IDE Arduino.

- Tu devrais voir des messages indiquant la connexion Wi-Fi, les valeurs de température, humidité et pression, ainsi que la réponse de ThingSpeak.

- Va sur Ton canal ThingSpeak pour voir les graphiques en temps réel des données envoyées par l’ESP32.

### 4. Extension possible : Utilisation de Blynk

Si tu préfères une interface mobile, tu peux utiliser Blynk pour afficher les données sur une application mobile en temps réel. Il te suffit de créer un projet Blynk, d’ajouter des widgets pour afficher les valeurs et de modifier le code pour envoyer les données vers Blynk via son API.

### 5. Étapes suivantes

Une fois que tu as réussi à envoyer les données sur ThingSpeak, tu peux :

- Créer un tableau de bord sur ThingSpeak pour visualiser les données sous forme de graphiques.

- Ajouter des alertes sur ThingSpeak ou dans l’application mobile Blynk si certaines conditions (température, humidité, pression) sont dépassées.

- Envoyer les données vers d’autres services cloud comme Google Sheets, InfluxDB, ou des bases de données personnalisées.